ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик: городское поселение Зеленоборский

Кандалакшского района

Мурманской области

Шифр:      №4 от 21 июля  2008года

Разработка генерального плана,

правил землепользования и застройки

муниципального образования

городское поселение Зеленоборский

Кандалакшского района Мурманской области

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор

канд. техн. наук				                                            А.Д. Лаппо

Директор по производству                                                        Н.М. Сидоренко

Юрист                                                                                            А.К.Щукин

Руководитель проекта					              И.Б. Евплова

2009 г.

Содержание

Введение	3

Общие сведения о городском поселении	3

Экономическая база	4

Население	4

Цели и задачи территориального планирования	5

Перечень мероприятий по территориальному планированию	5

Предложения по развитию функциональных зон	5

Предложения по границам населенных пунктов	11

Жилищный фонд	12

Культурно-бытовое обслуживание	13

Транспортная инфраструктура	13

Инженерное оборудование	15

Санитарная очистка	20

Озеленение	20

Мероприятия по улучшению экологической обстановки	20

1 очередь строительства	24

Основные технико-экономические показатели	26

# Введение

Генеральный план городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области разработан в соответствии с заданием Администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский на разработку градостроительной документации к муниципальному контракту №4 от 21 июля  2008года.

Исполнитель проекта – ОАО «НИИПГрадостроительства».

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, муниципального образования Кандалакшский района и муниципального образования городское поселение Зеленоборский.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим долгосрочную стратегию градостроительного развития поселения и условия формирования среды жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ от 29 декабря 2004 года, № 190-ФЗ, ст. 9, территориальное планирование направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Исходный год проектирования 2008 год, расчетный срок – 2025 год, 1 очередь -2015 год.

# Общие сведения о городском поселении

Согласно Закону Мурманской области от 02.12.2004 № 538-01-ЗМО «О статусе, наименованиях и составе территорий муниципального образования Кандалакшский район и муниципальных образований, входящих в его состав» (в редакции закона Мурманской области от 26.10.2007 года № 904-01-ЗМО) городское поселение Зеленоборский входит в состав муниципального образования Кандалакшский район Мурманской области и имеет статус городского поселения.

Городское поселение Зеленоборский расположено в юго-восточной части района. Его площадь составляет 205 408 га.

В состав городского поселения Зеленоборский входят 7 населенных пунктов:

- п.г.т. Зеленоборский,

- с. Княжая Губа,

- н.п. Пояконда,

- ж.д.ст. Ковда,

- н.п. Лесозаводский,

- с. Ковда,

- ж.д.ст. Жемчужная.

# Экономическая база

Основу экономики городского поселения Зеленоборский составляет промышленное производство - электроэнергетика, деревообработка, машиностроение.

Основные  градообразующие предприятия городского поселения расположены в п.г.т. Зеленоборский - Княжегубская ГЭС, коммунальные предприятия и Княжегубская дистанция пути. Кроме того в селе Княжая Губа находится рыбоводный завод, а также  в границах городского поселения расположены три железнодорожные станции.

Наряду с промышленными  предприятиями в городском поселении  работают предприятия обслуживающей сферы – административно-управленческие, учреждения образования и воспитания, здравоохранения, культуры и другие.

На период реализации генерального плана до 2025 года основой экономической базы городского поселения Зеленоборский останутся предприятия электроэнергетики и лесной промышленности.

Основными направлениями развития экономики городского поселения должно стать сохранение мощностей градообразующих предприятий, развитие предприятий малого и среднего бизнеса, возрождение сельского хозяйства, а также использование рекреационных ресурсов муниципального образования.

# Население

Численность населения городского поселения  Зеленоборский на 01.01.08 г. составляет 7872 чел.

Большая часть населения (87,8%) проживает в административном центре городского поселения  – п.г.т. Зеленоборский.

Численность населения городского поселения Зеленоборский имеет устойчивую тенденцию к снижению.

На расчетный срок генерального плана, в связи с улучшением условий проживания,  предполагается снижение темпов убыли населения.

Численность населения городского поселения Зеленоборский по периодам реализации генерального плана составит:

| №№ | Населенные пункты | Современное состояние 2008 год | 1 очередь 2015 год | Расчетный срок 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение Зеленоборский |  |  |  |
| 1 | п.г.т. Зеленоборский | 6910 | 6600 | 6100 |
| 2 | с. Княжая Губа | 110 | 100 | 100 |
| 3 | ст. Пояконда | 115 | 110 | 100 |
| 4 | ст. Ковда | 82 | 80 | 75 |
| 5 | н.п. Лесозаводский | 632 | 600 | 560 |
| 6 | с. Ковда | 22 | 20 | 20 |
| 7 | ст. Жемчужная | 1 | - | - |
|  | Итого по г.п. Зеленоборский | 7872 | 7510 | 6955 |

# Цели и задачи территориального планирования

Целью градостроительного развития городского поселения Зеленоборский является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, качественное улучшение окружающей среды. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- сохранение и развитие зеленого фонда поселения, создание условий для  отдыха населения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- создание условий для развития хозяйственной деятельности за счет реорганизации и эффективного использования существующих производственных зон, а также развития новых производственных зон;

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

# Перечень мероприятий по территориальному планированию

## Предложения по развитию функциональных зон

Намеченные генеральным планом мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры направлены на создание условий для устойчивого развития территории путем стимулирования градостроительными методами развития и совершенствования существующих видов хозяйственной деятельности, а также развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Предложения генерального плана выполнены на базе анализа современного использования земель по целевому назначению и функциональному использованию территории, сложившихся транспортной и инженерной инфраструктур, имеющихся ограничений градостроительной деятельности.

Проектные предложения направлены на упорядочение и дальнейшее планомерное развитие территории городского поселения в целом и населённых пунктов, входящих в его состав, путём выделения приоритетов, обеспечивающих улучшение условий проживания населения.

Предложения по развитию функциональных зон выполнены с учетом федеральных, региональных и местных программ социально-экономического развития.

Генеральным планом предлагается сохранить сложившуюся структуру расселения.

Функциональные зоны в границах населенных пунктов

Посёлок городского типа Зеленоборский – административный центр муниципального образования.

Планировочно территория п.г.т. Зеленоборский делится на четыре жилых образования, сложившиеся названия которых используются для описания проектных решений – центральную часть посёлка Зеленоборский, жилое образование Лесобиржа, жилое образование Затон и жилое образование Подтайбола.

На расчетный срок (2025 г.) население п.г.т. Зеленоборский  уменьшится, планируемая его численность составит 6100 чел.; показатель жилой обеспеченности увеличится до 27 м2/чел. общей площади. При этом потребуется замена большей части существующей малоэтажной застройки как имеющей высокую степень износа. Новое строительство предполагается осуществлять на территориях, освобождаемых при сносе ветхого жилого фонда, а также на участках, свободных от застройки.

В проекте генерального плана на территории п.г.т. Зеленоборский выделены следующие функциональные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационного назначения, специального назначения, военных и режимных объектов и зелёных насаждений специального назначения.

Одним из главных направлений предлагаемых проектных решений является принцип компактности в развитии селитебной зоны поселка с целью повышения эффективности использования ее территории, включающей жилую и общественно-деловую зоны.

Жилая зона. Качество жилой среды является определяющим в формировании благоприятных условий проживания, отвечающих разнообразию потребностей и возможности их реализации населением. В конечном счете - высокий уровень качества условий жизни обеспечивает устойчивое развитие населенного пункта.

В генеральном плане на территории п.г.т. Зеленоборский выделяются зоны многоэтажной жилой застройки (5 этажей) и зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа).

Размещение новых жилых домов на месте сносимого ветхого жилого фонда и на прилегающих свободных от застройки территориях позволит продолжить формирование жилых кварталов, соответствующих нормативным требованиям. Прежде всего, это относится к территории собственно поселка Зеленоборский.  Сохраняется и благоустраивается застройка в северной его части – выше пер. Спортивный, представленная многоэтажными и малоэтажными блокированными жилыми домами. В остальных кварталах и микрорайонах предполагается планировочное упорядочение жилой зоны в процессе замены ветхого фонда на новый.

В целях формирования центральной части поселка, уже имеющей 5-ти этажную застройку, предусмотрено строительство нового 5-ти этажного дома на ул. Энергетической, южнее территории больницы.

Территория, предназначенная проектом для размещения первоочередного строительства индивидуальной жилой застройки, расположена на свободных территориях к востоку от ул. Полярная. Проектом предусматривается также развитие существующего жилого образования в районе улиц Парковой, Зелёной, Октябрьской в юго-западном направлении вдоль улиц Магистральной и Энергетической.

На жилую зону центральной части п.г.т. Зеленоборский в составе настоящего проекта разработан проект планировки, уточняющий и конкретизирующий решения генерального плана в части планировки улично-дорожной сети, размещения жилых и общественно-деловых зданий, благоустройства территории.

В проекте планировки территория, занятая жилыми домами, более подробно, чем в генеральном плане, разобрана по типологии застройки. Так, отдельно выделены территории, занятые многоэтажными многоквартирными жилыми домами (5этажей), малоэтажными домами (1-3 этажа) и индивидуальными жилыми домами. Малоэтажная застройка в посёлке Зеленоборский представлена двумя типами зданий: многоквартирные малоэтажные жилые дома (2-3 этажа) (1 типа застройки) и компактные 1-3 этажные жилые дома коттеджного типа на несколько семей (2 тип застройки).

Из основного чертежа проекта планировки видно, что на территории к востоку от ул. Полярная, застраиваемой в первую очередь, предлагается разместить индивидуальные жилые дома с участками. Также индивидуальные жилые дома размещаются на месте сносимых в кварталах юго-западной части территории проекта планировки и в центральной части севернее территории больницы.

Малоэтажные жилые дома 1 типа предлагается разместить в основном в центральной и юго-западной частях  по ул. Мира, Энергетической, Магистральной, Беломорской.

Малоэтажные дома 2 типа сосредоточены в районе пер. Спортивного, между улицами Княжегубской и Полярной, к юго-западу от пересечения ул. Княжегубской и Магистральной, ул. Магистральной и ул. Энергетической.

Планировочная структура жилых образований Подтайбола, Затон, Лесобиржа, расположенных автономно по отношению к центральной части п.г.т. Зеленоборский, по проекту в целом сохраняются. При замене ветхого жилого фонда на новый территория жилых групп этих образований упорядочивается и планировочно структурируется.

Общественно-деловая зона. Ядро общественно-деловой зоны, включающее объекты эпизодического и периодического обслуживания, в основе своей уже сформировалось в центральной части поселка на улицах Мира, Магистральная и на примыкающем к ним отрезке улицы Энергетической.

Проектом намечено дальнейшее развитие этой зоны вдоль ул.Мира. Здесь предлагается строительство спортивного комплекса с бассейном, нового объекта  культурного назначения для работы с детьми (на месте существующего ветхого здания МОУ ДОД ЦРТДР), гостиницы, торгового комплекса, включающего помещения предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Предполагается также строительство нового здания церкви Св.Георгия Победоносца.

Помимо центральной общественно-деловой зоны планируется размещение отдельно стоящих и встроенно-пристроенных небольших магазинов и объектов бытового обслуживания в кварталах и жилых образованиях с учетом их минимальной пешеходной доступности.

Формирование зон обслуживания объектов, необходимых для осуществления  производственной и предпринимательской деятельности, генеральным планом планируется в северной и центральной производственных зонах.

Производственная зона. Существующие зоны производственно-коммунального назначения сохраняются на расчетный срок. На прилегающих к ним участках выделены резервные территории для возможного развития производственных зон на севере, юго-западе и в центральной части поселка.

Зона транспортной и инженерной инфраструктур. На расчетный срок проектом предлагается дифференциация существующей и, в основном, сохраняемой улично-дорожной сети. Все жилые и производственные зоны связаны между собой основной поселковой дорогой, имеющей на севере выход на внешнюю автодорогу Федерального значения М-18 «Кола». На юге эта дорога завершается у железнодорожной станции Княжая на магистральной ж/д Санкт-Петербург-Мурманск.

Остальная улично-дорожная сеть подразделяется на основные и второстепенные жилые улицы, обеспечивающие комфортное транспортное обслуживание кварталов и жилых образований. Выделены также второстепенные поселковые дороги.

Зоны хранения  личного автомобильного транспорта и маломерных судов, а также размещения объектов транспортного обслуживания, в основном, сохраняются и упорядочиваются.

В связи со стабилизацией населения п.г.т. Зеленоборский на расчетный срок проектом не предусматривается строительство новых головных инженерных сооружений. Территории существующих инженерных сооружений сохраняются, объекты – модернизируются.

Рекреационная зона. Генеральным планом предлагается формирование двух рекреационных зон на базе зеленых насаждений общего пользования. На севере поселка в районе существующих кварталов 5-этажной и малоэтажной жилой застройки планируется сквер. В центральной общественно-деловой зоне до берега Княжегубского водохранилища предусмотрен парк.

Зона специального назначения на расчетный срок генерального плана  получает развитие за счет установки компактора (уплотнение и брикетирование твердых бытовых отходов) между центральным районом п.г.т.Зеленоборский и районом Подтайбола с учетом санитарных требований. Кроме того зона включает  существующее закрытое для захоронений кладбище, расположенное у южной границы поселка рядом с производственной зоной.

Зона военных и режимных объектов на расчетный срок генерального плана, как и в настоящее время, будет представлена режимным объектом ОЮ-241/20.

Село Княжая Губа примыкает к северной границе п.г.т. Зеленоборский.

На расчетный срок развитие села не предусмотрено. Жилая и производственная зоны территориально сохраняются. Из сложившихся улиц и проездов схемой транспорта выделяются две второстепенные жилые улицы – Первомайская и Партизанская, которые связывают застройку левобережного жилого образования (основная часть села) с поселковой дорогой, выходящей на внешнюю автодорогу М-18 «Кола» и на основную поселковую дорогу п.г.т. Зеленоборский.

Правобережное жилое образование связно с упомянутыми выше автодорогами второстепенной поселковой дорогой Ковдская.

Существующие гаражи личного автотранспорта и АЗС, расположенные у западной границы села рядом с внешней автодорогой, сохраняются.

Строительство новых головных объектов инженерного обеспечения на территории села генеральным планом не предусмотрено.

Территории у восточной границы села, занятые в настоящее время огородами, закрепляются проектом как садово-огороднические хозяйства.

Предусмотрена территория для расширения существующего кладбища в границах и за границами населенного пункта. Площадь нового участка, отведенного под захоронение, составляет 5,93 га.

Населенный пункт Лесозаводский расположен к юго-востоку от п.г.т. Зеленоборский в восточной части муниципального образования.

На расчётный срок генерального плана планировочная структура населённого пункта сохраняется и упорядочивается.

Жилая зона развивается за счёт строительства новых малоэтажных и индивидуальных жилых домов на месте сносимых ветхих объектов и реконструкции сохраняемых объектов, таким образом, достигается улучшение качества жилищных условий.

Общественно-деловая зона. На расчетный срок генерального плана предусмотрено завершение формирования общественно-делового центра, расположенного на ул. Центральной и Потанина, за счет строительства кафе, амбулатории и административного здания. Размещение детского дошкольного учреждения и средней школы проектом предусмотрено на свободных территориях по ул. Потанина.

Производственная зона на расчётный срок генерального плана планируется на территории бывшего завода, который в настоящее время не действует.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур. Зона транспортной инфраструктуры развития не получает, в связи со стабилизацией численности населения н.п. Лесозаводского. Существующие территории лодочных и автомобильных гаражей сохраняются и благоустраиваются.

Улично-дорожная сеть подлежит упорядочиванию.

Зона инженерной инфраструктуры расширяется за счёт строительства очистных сооружений.

Рекреационная зона формируется за счёт сохраняемых природных ландшафтов, используемых для кратковременного отдыха.

Село Ковда  расположено к юго-востоку от п.г.т. Зеленоборский.

Генеральный план предлагает сохранить и упорядочить сложившуюся планировочную структуру села.

Жилая зона, представленная  индивидуальной жилой застройкой, на расчетный срок генерального плана развивается за счет уплотнительной застройки и реконструкции ветхих объектов. Численность населения села на расчётный срок не увеличится, поэтому выделения новых территорий для жилищного строительства не требуется.

Общественно-деловая зона. Проектом предлагается размещение на территории села Ковда объекта торговли, для этого в западной части села по улице Морской, севернее территории Никольской церкви, формируется общественно-деловая зона. Также проектом закрепляется размещение гидрометеорологической станции.

Зона рекреации. Учитывая высокий рекреационный потенциал территории села, в его северо-западной части на берегу губы Ковда формируется рекреационная зона для размещения базы отдыха. Кроме того в границах села выделяется зона сохраняемых природных ландшафтов, которая планируется  для кратковременного отдыха населения.

Производственная зона развивается за счет формирования площадки для хранения противопожарной техники.

Зоны транспортной инфраструктуры получает развитие за счет упорядочивания улично-дорожной сети.

Зона инженерной инфраструктуры не получает развития.

На железнодорожной станции Ковда в целях обеспечения противопожарной безопасности планируется строительство пождепо.

Для обслуживания населения в жилых зонах предусмотрено строительство объектов потребительского рынка.

Зона инженерной инфраструктуры развивается за счет  строительства станции очистки воды, реконструкции канализационных очистных сооружений и котельной.

На железнодорожной станции Пояконда в целях обеспечения противопожарной безопасности планируется организация дружины и строительство площадки для противопожарной техники.

Для обслуживания населения в жилых зонах предусмотрено строительство объектов потребительского рынка.

Зона инженерной инфраструктуры развивается за счет  строительства станции очистки воды и реконструкции котельной.

За границами населенных пунктов получают развитие зона инженерной инфраструктуры, специального назначения и особо охраняемых природных территорий.

Зона инженерной инфраструктуры развивается за счет строительства газопровода «Мурманск - Волхов».

В целях улучшения санитарно-экологического состояния на территории городского поселения планируется развитие зоны специального назначения: закрытие и рекультивация свалок у п.г.т. Зеленоборский (санкционированной) и у н.п. Лесозаводский (несанкционированной) и установка компактора для твердых бытовых отходов в п.г.т.Зеленоборском.

Зона особо охраняемых природных территорий развивается за счет организации памятников природы регионального значения «Губа Воронья» и «Ирин-гора».

## Предложения по границам населенных пунктов

Площадь территории городского поселения Зеленоборский составляет 205 408 га. При этом в границы городского поселения входят земли различных категорий, в том числе:

- земли населенных пунктов – 1690 га,

- земли сельскохозяйственного назначения – 438 га,

- земли промышленности, энергетики, обороны и другого специального назначения – 2027 га,

- земли особо охраняемых территорий – 205 га,

- земли лесного фонда – 199777 га,

- земли запаса – 230 га,

- земли, категория которых не установлена – 412 га.

Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования Зеленоборский, утверждены Постановлением Администрации города Кандалакши и территории, подчиненной горсовету № 221 от 20.03.1992 г. «Об установлении границ территории земель, передаваемых в ведение поселковых Советов народных депутатов».

К категории земель населенных пунктов относятся территории:

  - п.г.т. Зеленоборский – 1150,5 га;

  - с. Княжая Губа – 175 га;

  - н.п. Пояконда – 67 га;

  - ж.д.ст. Ковда – 72,5 га;

  - н.п. Лесозаводский – 174 га;

  - с. Ковда – 45 га;

  - ж.д.ст. Жемчужная – 6 га;

Итого: 1690 га.

На расчетный срок генерального плана городского поселения Зеленоборский изменения целевого назначения земель не планируется.

## Жилищный фонд

Общее количество жилищного фонда в городском поселении Зеленоборский составляет 210,03 тыс. м2 общей площади.

83% размещено в центре городского поселения – п.г.т. Зеленоборский и 17% в населенных пунктах, входящих в его состав.

Средний по городскому поселению показатель жилищной обеспеченности составляет 26,5 м2 на жителя. Высокий показатель жилищной обеспеченности свойственен всем населенным пунктам городского поселения Зеленоборский и связан с падением численности населения.

По техническому состоянию жилищный фонд отличается большим процентом жилищного фонда с высокой степенью износа и неполным инженерным обеспечением. По материалу стен преобладает деревянный жилищный фонд, по этажности – жилые дома до 3 этажей.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения сельского поселения комфортных условий проживания. Для решений этой задачи необходимо:

- Обеспечить на расчетный срок (до 2025 года) показатель жилищной обеспеченности в размере 27 м2 общей площади на человека в тех населенных пунктах городского поселения, где показатель ниже указанного значения (п.г.т. Зеленоборский, ст. Пояконда, н.п. Лесозаводский);

- Обеспечить посемейное расселение жителей с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- Осуществить снос и реконструкцию жилищного фонда с высоким процентом износа со строительством на освободившихся территориях преимущественно многоэтажных и среднеэтажных жилых домов в административном центре городского поселения п.г.т. Зеленоборский и малоэтажных жилых домов в остальных населенных пунктах городского поселения (с.Княжая Губа, ст.Пояконда, ст.Ковда, н.п.Лесозаводский, с.Ковда);

- Улучшить условия проживания населения в результате газификации населенных пунктов, которая станет возможна в связи с прохождением  магистрального газопровода по территории городского поселения Зеленоборский .

Жилищный фонд на расчетный срок характеризуется следующими показателями:

| №№ | Населенные пункты | Расчетный срок 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общее количество жил. фонда тыс.м2 | Снос жил. фонда, тыс.м2 | Жил. фонд нового строительства, тыс.м2 |
|  | Городское поселение Зеленоборский |  |  |  |
| 1. | п.г.т. Зеленоборский | 164,7 | 53,8 | 44,0 |
| 2. | н.п. Лесозаводский | 15,1 | 15,0 | 11,3 |
| 3. | ж.д.ст. Ковда | 2,7 | 0,2 | - |
| 4. | н.п. Пояконда | 2,7 | 1,0 | 1,2 |
| 5. | с. Княжая Губа | 5,0 | - | - |
| 6. | ж.д.ст. Жемчужная | 0,3 | - | - |
| 7. | с. Ковда | 6,1 | - | - |
|  | Итого по городскому поселению Зеленоборский | 196,6 | 70 | 56,5 |

## Культурно-бытовое обслуживание

В настоящее время объекты обслуживания на территории городского поселения представлены не по полной номенклатуре. Отсутствуют специализированные спортивные залы и бассейны.  По неполной номенклатуре представлены  так же предприятия коммунального обслуживания.

Емкость предприятий обслуживания в ряде случаев не соответствует нормативным рекомендациям (некоторые объекты здравоохранения, потребительского рынка). По большему количеству предприятий в целом по городскому поселению обеспеченность соответствует нормативам или превышает их.

Техническое состояние учреждений обслуживания не соответствует современным требованиям. Учреждения расположены в зданиях с высоким процентом износа и неполным набором инженерного оборудования или в приспособленных зданиях.

Основная масса учреждений сосредоточена в центре городского поселения – п.г.т. Зеленоборск. Часть населенных пунктов - ж.д.ст. Ковда, н.п.Пояконда, ж.д.ст.Жемчужная не имеют учреждений обслуживания. Остальные населенные пункты городского поселения обеспечены лишь некоторыми  учреждениями обслуживания.

По формированию системы обслуживания, номенклатуре и емкости учреждений генеральным планом предлагается:

  - четкое формирование зоны общественно-делового центра п.г.т. Зеленоборский и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживание населения всего городского поселения как двухуровневой системы;

  - доведение обеспеченности населения всеми видами обслуживания до нормативного уровня в соответствии со СНиП  2.07.01-89* и Социальными нормативами  и нормами, одобренными Распоряжением  Правительства РФ от 3 июля 1996г. №1063-р с изменениями от 14 июля 2001г;

  - снос учреждений обслуживания с высоким процентом износа;

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, расширения ассортимента услуг и т.д.

## Транспортная инфраструктура

На расчётный срок генерального плана территория муниципального образования, как и в настоящее время, будет обсуживаться железнодорожным и автомобильным транспортом, обеспечивая внешние и внутренние транспортные связи муниципального образования.

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

На расчётный срок генерального плана железнодорожный транспорт на территории муниципального образования будет представлен, как и в настоящее время, магистральной линией Петрозаводск – Мурманск и линией местного значения Ручьи Карельские – Алакуртти. Увеличение размеров движения на железнодорожной линии Петрозаводск – Мурманск, связанное с развитием Мурманского транспортного узла, потребует повышения пропускной способности линии и расположенных на ней станций. Для этого на территории муниципального образования потребуется произвести укладку вторых путей на участке от б/п 1093 км до станции Ковда и удлинение приёмо-отправочных путей на железнодорожных станциях Княжая, Ковда и Пояконда.

На расчётный срок генерального плана пассажирские отправления, как и в настоящее время, будут осуществляться со всех железнодорожных станций, расположенных на территории муниципального образования – Княжая, Ковда, Пояконда.

Автомобильный транспорт

На расчётный срок генерального плана система автодорог муниципального образования, как и в настоящее время, будет включать в себя автодорогу федерального значения  М–18 «Кола», автодороги регионального и местного значения. Новое дорожное строительство на территории муниципального образования не предусматривается.

Планируемые ФГУ Упрдор «Кола» мероприятия на территории муниципального образования включают в себя ремонт и реконструкцию отдельных участков федеральной автодороги:

км 1067 – км 1075 (реконструкция) 2011-2012 годы;

км 1105 – км  1124 (ремонт) 2012 год.

В 2012-2014 годах планируется реконструкция мостового перехода через реку Ковда на автоподъезде к селу Ковда.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов

На расчётный срок генерального плана улично-дорожная сеть населённых пунктов муниципального образования Зеленоборский запроектирована с учётом сложившейся улично-дорожной сети и территориального развития населённых пунктов. Проектом предлагается дифференцировать улично-дорожную сеть поселений по категориям, учитывая основное назначение составляющих её элементов: поселковые дороги (основная и второстепенные), улицы в жилой застройке (основные и второстепенные), проезды.

Предлагаемая проектом ширина проезжей части основной поселковой дороги составляет 7,0 метров, второстепенных поселковых дорог и улиц в жилой застройке – 6,0 метров. Пересечения улиц и дорог проектом предлагается решать как перекрёстки без принудительного регулирования. Грунтовое покрытие улиц и дорог (низший тип дорожной одежды) проектом предлагается заменить на более высокий тип – переходный или облегчённый.

В п.г.т. Зеленоборский на расчётный срок реализации генерального плана и проекта планировки предлагается строительство нескольких участков улично-дорожной сети, необходимых для улучшения транспортного облуживания сложившейся застройки и облуживания новых жилых массивов. Общая протяжённость улично-дорожной сети, предлагаемой к строительству на расчётный срок, составит 2,11 км. Из них 0,39 км – основные жилые улицы, 1,72 км – второстепенные жилые улицы.

В остальных населённых пунктах городского поселения Зеленоборский новое строительство улично-дорожной сети не предусматривается. Проектом предлагается повысить тип покрытия дорог с грунтового на переходный или облегчённый.

## Инженерное оборудование

Водоснабжение

П.г.т.Зеленоборский. Источник водоснабжения центрального района п.г.т.Зеленоборский сохраняется прежним из оз. Долгое.

В центральной части п.г.т.Зеленоборский за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. Для водоснабжения проектируемой застройки предусмотрено строительство новых участков сети с врезкой в существующие. Система водоснабжения является объединенной для хозяйственно-питьевых, поливочных и противопожарных нужд. Схема сети водопровода принята замкнуто-кольцевой, низкого давления.

Для обеспечения надежной работы системы водоснабжения и подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды необходимо завершить строительство водовода №2. Водовод №1 и водовод №2 соединить между собой участком проектируемой сети, тем самым закольцевав систему.

Для снабжения районов Подтайбола и Затон централизованным водоснабжением необходимо строительство магистральной водопроводной сети от существующих водоводов до жилого фонда районов.

Для выполнения противопожарных мероприятий на сети должны быть установлены  пожарные гидранты.

В целях доведения качества хозяйственно-питьевой воды до нормативных показателей предусмотрено строительство водопроводных очистных сооружений с оптимально эффективным методом дезинфекции - обработкой ультрафиолетовым излучением в сочетании с хлораммонизацией.

Планируется реконструкция и модернизация существующих насосных станций ВНС-7 и ВНС-8.

Источник водоснабжения района Лесобиржа и станции Княжая сохраняется прежним из оз.Безымянное.

Для доведения качества питьевой воды до нормативных показателей в районе Лесобиржа необходимо строительство станции очистки воды.

Станция Ковда и н.п.Пояконда. Источники водоснабжения станции Ковда и н.п.Пояконда сохраняются прежними из артезианских скважин.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и сооружений хозяйственно-питьевого водопровода в составе трех поясов санитарной охраны.

Необходимо произведение изысканий по оценке запасов водоносных горизонтов, бурение и обустройство дополнительных скважин.

Для доведения качества питьевой воды до нормативных показателей  планируется строительство станции очистки воды.

В селе Ковда источник водоснабжения сохраняется прежним – индивидуальные локальные водозаборы.

В н.п.Лесозаводский предусмотрены мероприятия по оценке запасов водоносных горизонтов, бурение и обустройство скважин с целью создания централизованной схемы водоснабжения.

Село Княжая Губа предусматривается обеспечить централизованным водоснабжением за счет присоединения к системе водоснабжения п.г.т. Зеленоборский.

Водоотведение

Система канализации в п.г.т.Зеленоборский принята неполная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные сточные воды отводятся по самостоятельной сети открытыми лотками.

Существующая схема канализования в центральном районе п.г.т. Зеленоборский сохраняется с последующим развитием, реконструкцией и строительством новых участков сетей и сооружений.

Сточные воды от основной части территории п. Зеленоборский отводятся на новые очистные сооружения (ОС) хозяйственно-бытовых сточных вод. Новые ОС располагаются на территории существующих очистных сооружений КОС, с увеличением размера земельного участка для новых ОС  до 4 га. Санитарно-защитная зона от ОС принимается 200 метров. 	Очищенные сточные воды сбрасываются в отводящий канал Княжегубской ГЭС.

Существующую и новую застройку в районах Подтайбола и Затон предусмотрено оборудовать индивидуальными очистными сооружениями повышенной заводской готовности (модульного типа).

Район Лесобиржа и ст. Княжая планируется полностью перевести на реконструируемые СБО-4. Санитарно-защитная зона от СБО-4 принимается 150 метров.

Очистные сооружения СБО-3, обслуживающие северный микрорайон многоэтажных зданий, также должны подвергнуться полной реконструкции. Санитарно-защитная зона от  СБО-3 принимается 100 метров.

За пределами расчетного срока генерального плана могут быть проведены мероприятия по подключению северного микрорайона многоэтажных зданий к новым ОС.

На станции Ковда и в н.п.Пояконда  необходимо произвести реконструкцию и модернизацию системы канализации в соответствии с современными методами очистки сточных вод до нормативов сброса в рыбохозяйственные водоемы.

В н.п. Лесозаводский и с. Ковда существующую и новую застройку рекомендуется оборудовать индивидуальными очистными сооружениями (ОС) повышенной заводской готовности (модульного типа).

Отвод сточных вод от села Княжая Губа планируется осуществлять к очистным сооружениям СБО-3.

Система и схема дождевой канализации

Отведение поверхностного стока предполагается осуществлять по открытым лоткам на очистные сооружения дождевой канализации.

Очищенный поверхностный сток с территории п.г.т. Зеленоборский сбрасывается за пределами застройки в Княжегубское водохранилище.

В районах Затон и Подтайбола п.г.т. Зеленоборский и в н.п.Лесозаводский  также предусмотрены очистные сооружения дождевого стока. На очистные сооружения дождевого стока поступают поверхностные стоки с улиц и проездов. Сюда же приходят очищенные на автономных очистных сооружениях сточные воды от индивидуальных жилых домов и объектов общественного и коммунального назначения.

Приемником очищенных сточных вод н.п.Лесозаводский является Белое море, от районов Затон и Подтайбола – Княжегубское водохранилище.

Теплоснабжение

На расчетный срок генерального плана для обеспечения надёжности теплоснабжения городского поселения Зеленоборский необходима разработка  программы поэтапного выполнения следующих мероприятий:

- перевод головных источников централизованного теплоснабжения на природный газ, в качестве основного топлива, (к расчетному сроку в сельском поселении  планируется газификация всех населенных пунктов с использованием природного газа Штокмановского месторождения);

- обеспечение использование современных автономных отопительных систем, работающих на газовом топливе (для перспективной индивидуальной застройки).

- капитальный ремонт тепловых сетей (450 м в 2-х трубном исполнении). Предусмотреть  при прокладке трубопроводов  реконструируемых тепловых сетей  применение сильфонных компенсаторов, шаровой запорной арматуры и стальных труб в энергоэффективной полносборной пенополиуретановой изоляции высокой заводской готовности и быстро ремонтируемых в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, оснащенных системой оперативного дистанционного контроля состояния влажности тепловой изоляции (по ГОСТ 30732-2006, ТУ 5768-001-03326601-98);

- закрытие котельной №2а с переводом обслуживаемых объектов на электроотопление.

Так как источники тепловой энергии МУП «ЖКХ» «Зеленый Бор» (угольная котельная ст. Княжая, эл.котельная №1, эл. бойлерная ст. Пояконда, эл. бойлерная ст. Ковда) имеют процент износа 60-80%, их реконструкцию целесообразно проводить в следующих направлениях:

  - модернизация оставляемых в работе котельных (техническое перевооружение действующих источников тепла с установкой современного котлооборудования с высокими параметрами теплоносителя и КПД, с продлением их эксплуатационного ресурса, улучшением других эксплуатационных и экологических показателей);

либо:

  - ликвидация технологически устаревших котельных и строительство на их базе новых централизованных теплоисточников с современным котлооборудованием и высокими параметрами теплоносителя.

- для перспективной индивидуальной застройки предусмотрено использование современных автономных отопительных систем, работающих на твердом топливе.

Газоснабжение

Одним из главных факторов повышения качества жизни населения является газификация населенных пунктов, в связи с чем необходима разработка программы и проектов по строительству сетей и сооружений газоснабжения на ближайшие годы.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное решение следующих задач на расчетный срок:

- строительство газопроводов в районах существующей и перспективной застройки;

- для газоснабжения застройки  требуется в каждом населенном пункте обеспечить строительство новых ГРП высокого давления для снижения давления;

- перспективное развитие инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП и газопроводов) должно предусматриваться в увязке с дислокацией объектов нового строительства при опережающих темпах  развития инфраструктуры по отношению к застройке;

- достижение полной газификации всех строящихся индивидуальных жилых домов, перевод потребителей  индивидуального строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе;

- использование природного газа в качестве топлива для централизованных теплоисточников;

- обеспечение безопасной эксплуатации подземных газопроводов;

- внедрение автоматизированных систем управления топливно-энергетическими ресурсами (АСУ ТЭР), использование автоматической системы управления технологическими процессами (АСУ ТП газоснабжения) для оптимального распределения потоков газа с учетом структуры нового жилищного строительства;

- во избежание нарушений «Правил охраны магистральных трубопроводов» и Федерального закона о газоснабжении Российской Федерации следует соблюдать минимальные нормируемые расстояния от магистральных газопроводов (МГ) до планируемой застройки.

Электроснабжение

Основные мероприятия, намечаемые на расчетный срок генерального плана:

- реконструкция ГЭС-11 с заменой АТ-1 150/110 кВ 90 мВА на новый мощностью 125 мВА  с заменой коммутационной аппаратуры.

- для повышения надежности электроснабжения существующих потребителей и возможности подключения дополнительных нагрузок первой очереди строительства  потребуется реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 6 кВ, подстанций 6/0,4 кВ, усиление существующих и прокладка новых линий 6 кВ.

Информатизация и связь

Развитие инфраструктуры связи не входит в компетенцию органов местного самоуправления.

Вместе с тем, органы местного самоуправления вправе и должны регулировать предоставление земельных участков и трасс для объектов и  линий связи, а так же вопросы сервитутов, накладываемых на земельные участки и здания в интересах строительства и эксплуатации линий связи.

Общие тенденции развития инфраструктуры информатики и связи таковы:

Телефонная связь. Телефонная связь эволюционно развивается силами и средствами операторов связи при наличии платежеспособного спроса. Телефонная связь становится одной из услуг мультисервисных сетей. При строительстве и реконструкции линий связи, в том числе абонентских, планируется использовать волоконнно-оптические кабели.

Эволюционно развиваются сети подвижной сотовой связи.

Передача данных и подключение к сети Интернет. Планируется полностью удовлетворить платежеспособный спрос на широкополосный доступ к сети Интернет, в том числе посредством сетей подвижной сотовой связи.

Телевизионное вещание. В рамках федеральной программы планируется переход на цифровое эфирное наземное телевизионное вещание к 2015 году. Указом Президента Российской Федерации определёны 8 телевизионных и 3 радиоканала, общедоступные и обязательные для вещания по всей территории России.

Почтовая связь. Почтовая связь обеспечена в поселении согласно установленным нормам.

В настоящее время выделение дополнительных земельных участков под объекты и линии связи не требуется.

Инженерная подготовка территории

Мероприятия инженерной подготовки территории подразделяются на две группы - общие и специальные.

К первой группе относятся мероприятия, которые проводятся на всех территориях, включая территории, благоприятные для градостроительного освоения:

- вертикальная планировка;

- организация системы отведения и очистки поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные стоки).

Вторую группу составляют мероприятия специального типа:

- укрепление откосов;

- подсыпка территории до незатопляемой катастрофическим уровнем воды отметки (38,36+0,5 м БС).

- благоустройство водных объектов, укрепление береговой полосы.

Ориентировочная длина береговой полосы Княжегубского водохранилища, подлежащей берегоукреплению, составляет 1,6 км, в том числе на 1 очередь строительства - 758 м.

## Санитарная очистка

В целях совершенствования системы санитарной очистки территории генеральным планом предусмотрено:

- установка компактора для уплотнения ТБО в п.г.т. Зеленоборский;

- рекультивацию существующей несанкционированной свалки, расположенной у н.п.Лесозаводский и полигона ТБО у п.г.т.Зеленоборский;

- расширение муниципального кладбища в с.Княжая Губа;

- строительство снегосвалки в п.г.т. Зеленоборский.

## Озеленение

Генеральным планом предлагается сохранение существующих зеленых насаждений в населенных пунктах и развитие системы зеленых насаждений в п.г.т.Зеленоборский.

На расчетный срок генерального плана суммарная площадь зеленых насаждений общего пользования в п.г.т.Зеленоборский составит 14,92 га, в результате обеспеченность населения насаждениями данной категории достигнет 24,5 м2 на чел., что превысит нормативные требования СНиП 2.07.01-89* более чем в два раза.

## Мероприятия по улучшению экологической обстановки

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет организации рационального природопользования, формирования природно-экологического каркаса, функционально-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и благоустройства.

Рациональное природопользование в границах сельского поселения  направлено на максимальное сохранение природных комплексов, формирование природно-экологического каркаса, оптимальное использование его ландшафтно-рекреационного потенциала.

Одной из основ устойчивого развития территории муниципального образования и поддержания экологического равновесия в регионе является формирование природно-экологического каркаса - природно-планировочной структуры относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются наиболее эффективным способом охраны природы и формирования экологического каркаса территории, который призван сохранить экологическое равновесие и обеспечить устойчивое развитие природных систем. Наличие сбалансированной системы особо охраняемых природных территорий является основой эффективного функционирования такого каркаса.

В настоящее время в границах городского поселения Зеленоборский существуют 5 ООПТ, из них 2 ООПТ федерального значения:

- Кандалакшский государственный природный заповедник (площадь 70530 га),

- Эпидозиты мыса Верхний наволок – геологический памятник природы (площадь 7 га);

и 3 ООПТ регионального значения:

- Гранитоиды острова Микков – геологический памятник природы (площадь 10 га),

- Ковдские лиственницы - лесной памятник природы (площадь 1 га),

- Кедры в Ковдском лесничестве - лесной памятник природы (площадь 2 га).

Общая площадь ООПТ г.п.Зеленоборский составляет 205 га.

МООО «Кольский центр охраны дикой природы» в рамках работы по оптимизации сети региональных ООПТ подготовлены материалы организации новых памятников природы, два из которых расположены на территории городского поселения Зеленоборский: «Губа Воронья» и «Ирин-гора» (участки «Иванова гора» и «Гора Винча»).

Учитывая, что в настоящее время зеленые насаждения общего пользования на территории городского поселения Зеленоборский не имеют достаточного развития большое внимание в генеральном плане уделено организации системы зеленых насаждений общего пользования. В границах п.г.т.Зеленоборский предусмотрено формирование зеленых насаждений общего пользования – 2 сквера и парк на берегу Княжегубского водохранилища.

В планировочном решении максимально сохранены существующие зеленые насаждения, которые включаются в структуру «экологического каркаса» поселений, наряду с водными объектами, создаваемыми скверами, парком, газонами, озеленением водоохранных и санитарно-защитных зон.

Развитие населенных пунктов генеральным планом планируется с учетом санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований, направлено на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и охрану окружающей среды.

Перспективное развитие жилой застройки предусмотрено за пределами санитарно-защитных зон, с учетом регламентов, установленных для водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

В целях предотвращения загрязнения природных сред и обеспечения санитарного благополучия и экологической безопасности населения предусмотрены следующие мероприятия:

Для охраны воздушного бассейна:

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, и организация СЗЗ.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой:

п.г.т.Зеленоборский

- проектирование и строительство новых участков сети;

- проектирование и строительство новых магистральных водопроводных сетей;

- разработка проекта водопроводных очистных сооружений;

- разработка программы по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей;

- строительство водопроводных очистных сооружений на расширяемой территории существующего водозаборного узла;

- реконструкция и модернизация насосных станций ВНС-7 и ВНС-8;

- проектирование и строительство станции очистки воды для обслуживания района Лесобиржа;

станця Ковда и н.п.Пояконда

- проведение изысканий по оценке запасов водоносных горизонтов;

- бурение и обустройство дополнительных скважин;

- проектирование и строительство станции очистки воды;

- разработка проекта зон санитарной охраны водопровода;

н.п. Лесозаводский

- проведение мероприятий по оценке запасов водоносных горизонтов;

- бурение и обустройство дополнительных скважин;

с. Княжая Губа

- обеспечение централизованным водоснабжением за счет присоединения к системе водоснабжения п.г.т. Зеленоборский.

Для охраны водотоков и водоемов:

п.г.т. Зеленоборский

- проектирование и строительство новых участков канализационной сети;

- частичный демонтаж существующей канализационной сети;

- строительство новых модернизированных канализационных очистных сооружений;

- вывод существующих очистных сооружений системы канализации из эксплуатации;

- оборудование районов Подтайбола и Затон индивидуальными очистными сооружениями повышенной заводской готовности (модульного типа);

- полный перевод района Лесобиржа и ст. Княжая на существующие реконструируемые очистные сооружения СБО-4;

- вывод очистных сооружений септик из эксплуатации с использованием зоны под новое строительство проектируемой насосной станции;

- проектирование и строительство очистных сооружений дождевого стока;

станция Ковда и н.п. Пояконда

- реконструкция и модернизация системы канализации;

н.п. Лесозаводский, с.Ковда, с. Княжая Губа

- оборудование индивидуальными очистными сооружениями (ОС) повышенной заводской готовности (модульного типа);

- проектирование и строительство очистных сооружений дождевого стока в н.п. Лесозаводском;

- подключение с.Княжая Губа к очистным сооружения СБО-3.

Для охраны почв, подземных и поверхностных вод:

- рекультивация существующей санкционированной свалки у п.г.т.Зеленоборский и несанкционированной свалки, расположенной у н.п.Лесозаводский;

- установка компактора для уплотнения ТБО в п.г.т. Зеленоборский;

- строительство снегосвалки;

- расширение существующего кладбища с учетом природоохранных и санитарных требований;

- благоустройство участков индивидуальной застройки, в соответствии с генеральным планом, проектами благоустройства территорий (кварталов) и градостроительными планами земельных участков.

В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды предлагается организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, радиационной обстановки.

# 1 очередь строительства

Численность населения - 7510 чел.

Общая площадь жилищного фонда составит 214,1 тыс.м2, объем нового строительства – 10,5 тыс.м2 общей площади, снос ветхого жилищного фонда – 6,2 тыс.м2 .

Средний показатель жилищной обеспеченности – 26,7 м2 на человека.

Культурно-бытовое обслуживание. На 1 очередь генеральным планом предусматривается около 40 % объема нового строительства учреждений культурно-бытового обслуживания, что составляет около 27 тыс. м3.

В п.г.т. Зеленоборский планируется строительство спортивного комплекса с бассейном (к востоку от школьного стадиона), а также начало строительства торгового комплекса (на ул. Беломорской напротив детского сада) в составе торговых площадей, предприятий общественного питания, предприятий бытового обслуживания.

В н.п. Лесозаводский планируется строительство новой школы с библиотекой.

Развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено за счет строительства новых участков улично-дорожной сети в п.г.т. Зеленоборском, в районе ул. Полярная на территории, предназначенной для застройки индивидуальными жилыми домами на 1 очередь строительства. Необходимо строительство новой второстепенной жилой улицы, ширина проезжей части составит 6 м, ширина тротуаров – 1,5 м. Протяжённость участка нового строительства составит около 1,4 км.

Для развития инженерной инфраструктуры городского поселения Зеленоборский предусмотрено:

Водоснабжение

- проектирование и строительство новых участков сети;

- разработка программы по восстановлению магистральных и разводящих водопроводных сетей;

- разработка проекта водопроводных очистных сооружений.

Водоотведение

- проектирование и строительство новых участков сети.

- проектирование и строительство новых магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул. Магистральной и ул.Озерной.

Теплоснабжение

- капитальный ремонт тепловых сетей (450 м в 2-х трубном исполнении);

- закрытие котельной №2а с переводом обслуживаемых объектов на электроотопление;

- реконструкция угольной котельной ст. Княжая, эл.котельной №1, эл. бойлерной ст. Пояконда, эл. бойлерной ст. Ковда;

- использование современных автономных отопительных систем, работающих на твердом топливе, для планируемой индивидуальной жилой застройки.

Электроснабжение

- реконструкция существующих и строительство новых распределительных пунктов 6 кВ, подстанций 6/0,4 кВ, усиление существующих и прокладка новых линий 6 кВ.

Инженерная подготовка территории

- укрепление береговой полосы Княжегубского водохранилища протяженностью 758 м.

- подсыпка территории до незатопляемой катастрофическим уровнем воды отметки 38,36 м БС.

Санитарная очистка

- рекультивация существующей санкционированной свалки ТБО у п.г.т.Зеленоборский и несанкционированной свалки, расположенной у н.п.Лесозаводский;

- установка компактора для уплотнения ТБО в п.г.т. Зеленоборский;

- строительство снегосвалки в п.г.т. Зеленоборский;

- расширение существующего кладбища у с.Княжая Губа.

Мероприятия по охране окружающей среды:

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- разработка проектов водоохранных зон водных объектов.

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах городского поселения Зеленоборский, в том числе: | га | 205 408 | - | 205 408 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 438,2 | - | 438 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов, в т.ч.: | га | 1 690 | - | 1 690 |
| - | п.г.т. Зеленоборский | га | 1150,5 | - | 1150,5 |
| - | с. Княжая Губа | га | 175 | - | 175 |
| - | н.п. Пояконда | га | 67 | - | 67 |
| - | ст. Ковда | га | 72,5 | - | 72,5 |
| - | н.п. Лесозаводский | га | 174 | - | 174 |
| - | с. Ковда | га | 45 | - | 45 |
| - | ст. Жемчужная | га | 6 | - | 6 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, из них: | га | 2 027 | - | 2 027 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 205 | - | 205 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 199 777 | - | 199 777 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 629 | - | 629 |
| 1.7 | Земли запаса | га | 230 | - | 230 |
| 1.8 | Земли, категория которых не установлена | га | 412 | - | 412 |
|  | п.г.т. Зеленоборский |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 1150,5 | - | 1150,5 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 484,47 | - | 602,17 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 159,3 | - | 180,5 |
|  | - многоэтажной застройки; | га | 8,1 | - | 8,9 |
|  | - малоэтажной жилой застройки; | га | 60,3 | - | 43,6 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; |  | - |  | 36,2 |
|  | - смешанной жилой застройки малоэтажными и индивидуальными домами; | га | 90,9 | - | 91,8 |
|  |  общественно-деловых зон, из них: | га | 21,07 | - | 27,77 |
|  | - центров обслуживания; | га | 6 |  | 6,7 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: | га | 15,07 | - | 21,07 |
|  | - зона объектов воспитания и образования; | га | 7 | - | 7 |
|  | - зона объектов здравоохранения; | га | 3,4 | - | 3,4 |
|  | - зона объектов социальной защиты населения; | га | 4,6 |  | 4,6 |
|  | - зона культовых зданий; | га | 0,07 | - | 0,07 |
|  | - зона обслуживания объектов производственной и предпринимательской деятельности; | га | - |  | 6 |
|  |  производственных и коммунально-складских зон; | га | 119,1 | - | 149 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 145,7 | - | 189,9 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.; | га | 13,4 | - | 13,4 |
|  | - зоны сельхозпроизводства; | га | 3,2 |  | 3,2 |
|  | - садоводства | га | 10,2 |  | 10,2 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | - | - | 15,7 |
|  | - спортивных зон; | га | - | - | 0,8 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования; | га | - | - | 14,9 |
|  |  зон специального назначения, из них: | га | 8,5 | - | 8,5 |
|  | - кладбища; | га | 3,4 | - | 3,4 |
|  | - полигон ТБО; | га | 5,1 | - | 5,1 |
|  |  зон размещения военных и режимных объектов; | га | 14,9 | - | 14,9 |
|  |  зеленых насаждений специального назначения; | га | 2,5 | - | 2,5 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 666,03 | - | 548,33 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 541,73 | - | - |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | - | - | 424,03 |
|  | - территории водных объектов; | га | 124,3 | - | 124,3 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 31,4/16,2 | - | 47,6/20,1 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га/% | - | - | 14,9/6,3 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 31,4/16,2 | - | 32,7/13,8 |
|  | с. Княжая Губа |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 175 | - | 175 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 69,04 | - | 69,04 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 37,6 | - | 37,6 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; |  | 37,6 |  | 37,6 |
|  |  общественно-деловых зон; | га | 0,14 | - | 0,14 |
|  |  производственных и коммунально-складских зон; | га | 3,3 | - | 3,3 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 14,9 | - | 14,9 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.; | га | 8,9 | - | 8,9 |
|  | - зоны сельхозпроизводства; | га | 0,7 |  | 0,7 |
|  | - садоводства | га | 8,2 |  | 8,2 |
|  |  зон специального назначения, из них: | га | 4,2 | - | 4,2 |
|  | - кладбища; | га | 4,2 | - | 4,2 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 105,96 | - | 105,96 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 105,96 | - | 0 |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | 0 | - | 105,96 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 5,4/11,6 | - | 5,4/11,6 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 5,4/11,6 | - | 5,4/11,6 |
|  | н.п. Лесозаводский |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 174 | - | 174 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 50,4 | - | 69,1 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 27,9 | - | 27,9 |
|  | - малоэтажной жилой застройки; | га | 27,9 | - | 27,9 |
|  |  общественно-деловых зон, из них: | га | 4,3 | - | 4,8 |
|  | - центров обслуживания; | га | 1 |  | 1,5 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: | га | 3,3 | - | 3,3 |
|  | - зона объектов воспитания и образования; | га | 3,1 | - | 3,1 |
|  | - зона объектов здравоохранения; | га | 0,2 | - | 0,2 |
|  |  производственных и коммунально-складских зон; | га | 0,7 | - | 13,8 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 7,8 | - | 12,9 |
|  |  зон сельскохозяйственного использования, в т.ч.; | га | 9,7 | - | 9,7 |
|  | - огороды; | га | 9,7 |  | 9,7 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 123,6 | - | 104,9 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 108,1 | - | - |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | - | - | 89,4 |
|  | - территории водных объектов; | га | 15,5 | - | 15,5 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 7,4/17,7 | - | 7,4/17,5 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 7,4/17,7 | - | 7,4/17,5 |
|  | с. Ковда |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта, в том числе: | га | 45 | - | 45 |
| 1.1. | Вовлеченных в градостроительную деятельность, из них: | га | 30,6 | - | 33,4 |
|  |  территории жилых зон, из них: | га | 27,8 | - | 27,8 |
|  | - индивидуальной жилой застройки; |  | 27,8 |  | 27,8 |
|  |  общественно-деловых зон; | га | 1,3 | - | 1,5 |
|  | - центров обслуживания; |  | - |  | 0,2 |
|  | - специализированных зон, в т.ч.: |  | 1,3 |  | 1,3 |
|  | - зона культовых зданий; |  | 0,3 |  | 0,3 |
|  | - зона размещения гидрометеорологической станции; |  | 1 |  | 1 |
|  |  зон инженерной и транспортной инфраструктур; | га | 1,5 | - | 1,9 |
|  |  рекреационных зон, из них: | га | - | - | 2,2 |
|  | - база отдыха; | га | - | - | 2,2 |
| 1.2. | Резервных территорий, в т.ч.: | га | 14,4 | - | 11,6 |
|  | - не вовлеченных в градостроительную деятельность; | га | 14,4 | - | - |
|  | - сохраняемых природных ландшафтов; | га | - | - | 11,6 |
| 2. | Из общей площади селитебных территорий земель общего пользования, в том числе: | га/% | 1,5/5,2 | - | 1,9/6,0 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га/% | 1,5/5,2 | - | 1,9/6,0 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения в том числе: | чел. | 7872 | 7510 | 6955 |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | 6910 | 6600 | 6100 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | 110 | 100 | 100 |
|  | н.п. Пояконда | -//- | 115 | 110 | 100 |
|  | ст. Ковда | -//- | 82 | 80 | 75 |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | 632 | 600 | 560 |
|  | с. Ковда | -//- | 22 | 20 | 20 |
|  | ст. Жемчужная | -//- | 1 | - | - |
| 2. | Возрастная структура населения | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Младше трудоспособного | -//- | 17,1 | 18,4 | 19,7 |
|  | Трудоспособный | -//- | 48,1 | 45,6 | 43 |
|  | Старше трудоспособного | -//- | 34,8 | 36,1 | 37,3 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс.м2 общ. площ. | 210,1 | 214,4 | 196,6 |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | 174,5 | 176,3 | 164,7 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | 5 | 5 | 5 |
|  | н.п. Пояконда | -//- | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
|  | ст. Ковда | -//- | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | 18,8 | 21,3 | 15,1 |
|  | с. Ковда | -//- | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | ст. Жемчужная | -//- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | Существующий сохраняемый жилой фонд всего, в т.ч.: | тыс.м2 общ. площ. | 210,1 | 203,9 | 140,1 |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | 174,5 | 168,3 | 120,7 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | 5 | 5 | 5 |
|  | н.п. Пояконда | -//- | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
|  | ст. Ковда | -//- | 2,9 | 2,9 | 2,7 |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | 18,8 | 18,8 | 3,8 |
|  | с. Ковда | -//- | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | ст. Жемчужная | -//- | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3 | Жилой фонд, предназначенный к сносу всего, в т.ч.: | тыс.м2 общ. площ. | - | 6,2 | 70 |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | - | 6,2 | 53,8 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | - | - | - |
|  | н.п. Пояконда | -//- | - | - | 1 |
|  | ст. Ковда | -//- | - | - | 0,2 |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | - | - | 15 |
|  | с. Ковда | -//- | - | - | - |
|  | ст. Жемчужная | -//- | - | - | - |
| 1.4 | Новое строительство жилищного фонда всего, в т.ч.: | тыс.м2 общ. площ. | - | 10,5 | 56,5 |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | - | 8 | 44 |
|  | с. Княжая Губа | -//- | - | - | - |
|  | н.п Пояконда | -//- | - | - | 1,2 |
|  | ст. Ковда | -//- | - | - | - |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | - | 2,5 | 11,3 |
|  | с. Ковда | -//- | - | - | - |
|  | ст. Жемчужная | -//- | - | - | - |
| 2 | Показатель жилищной обеспеченности | м2/чел. | 26,5 | 26,7 | 27 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
|  | Емкость основных учреждений обслуживания | всего в том числе нового строительства | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
|  | п.г.т. Зеленоборский |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 287 | 287 | 439 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 1484 | 1484 | 1034 |
|  | Внешкольные учреждения | мест | 287 | 287 | 290 |
|  | Детские дома интернаты | мест | 1 объект | 1 объект | 1 объект |
|  | Поликлиники, амбулатории | пос/см | 235 | 235 | 235 |
|  | Стационары всех типов | коек | 70 | 70 | 95 |
|  | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Станции скорой помощи | автомобиль | 1 | 1 | 1 |
|  | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади | - | 500 | 500 |
|  | Крытые плавательные бассейны | м2 зеркала воды | - | 150 | 150 |
|  | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 380 | 380 | 695 |
|  | Библиотеки | тыс. томов/ мест | 73 | 73 | 73 |
|  | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 1578,2 | 1947 | 1947 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | 112 | 112 | 278 |
|  | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 1 объект | 60 | 60 |
|  | Прачечные | кг вещей в смену | - | - | 60 |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | 45 |
|  | Бани | мест | 50 | 50 | 50 |
|  | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Отделения банков и сбербанка | операц. касса | 4 | 4 | 4 |
|  | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Пожарное депо | машин | 3 | 3 | 3 |
|  | Гостиницы | мест | - | - | 40 |
|  | с. Княжая Губа |  |  |  |  |
|  | Магазин | объект | - | - | 1 |
|  | н.п. Пояконда |  |  |  |  |
|  | Магазин | объект | - | - | 1 |
|  | ст. Ковда |  |  |  |  |
|  | Магазин | объект | - | - | 1 |
|  | н.п. Лесозаводский |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 35 | 40 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 250 | 250 | 70 |
|  | Поликлиники, амбулатории | пос/см | 5 | 5 | 10 |
|  | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Клубы и учреждения клубного типа | мест | 190 | 190 | 190 |
|  | Библиотеки | тыс. томов/ мест | 4 | 4 | 4 |
|  | Магазины всех типов | м2 торг. площади | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
|  | Предприятия общественного питания | мест | - | - | 20 |
|  | Отделения связи | объект | - | - | 1 |
|  | Отделения банков и сбербанка | операц. касса | - | - | 1 |
|  | Пожарное депо | машин | 2 | 2 | 2 |
|  | с. Ковда |  |  |  |  |
|  | Магазин | объект | - | - | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяжённость улично-дорожной сети, в том числе: | км |  |  |  |
|  | П.г.т. Зеленоборский | -//- | 40,68 | 42,08 | 42,79 |
|  | - основные поселковые дороги | -//- | 10,78 | 10,78 | 10,78 |
|  | - второстепенные поселковые дороги | -//- | 12,53 | 12,53 | 12,53 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | -//- | 6,96 | 6,96 | 7,35 |
|  | - второстепенные улицы в жилой застройке | -//- | 10,41 | 11,81 | 12,13 |
|  | С. Княжая Губа | -//- | 7,12 | 7,12 | 7,12 |
|  | - основные поселковые дороги | -//- | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
|  | - второстепенные поселковые дороги | -//- | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
|  | - второстепенные улицы в жилой застройке | -//- | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Всего п.г.т. Зеленоборский и с. Княжая Губа | км | 47,80 | 49,20 | 49,91 |
|  | Н.п. Лесозаводский (по обмерам) | -//- | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
|  | - поселковые дороги | -//- | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | -//- | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  | - второстепенные улицы в жилой застройке | -//- | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
|  | С. Ковда (по обмерам) | км | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
|  | - основные улицы в жилой застройке | -//- | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | - второстепенные улицы в жилой застройке | -//- | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | Ст. Ковда | -//- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Ст. Пояконда | -//- | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | Авт./1000 жителей | 153 | 220 | 250 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/с | - | 230 | 230 |
| 2. | Водопотребление, в том числе: | м3/сут |  |  |  |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- |  | 4539,4 | 4371,4 |
|  | - производительность водопроводных очистных сооружений | -//- | - | - | 4500,0 |
|  | - производительность насосной станции ВНС-7 | -//- | 4400 | 4400 | 4500,0 |
|  | - производительность насосной станции ВНС-7 | -//- | 2100 | 2100 | 4500,0 |
|  | с. Княжая Губа | м3/сут |  | 65,7 | 65,7 |
|  | ст. Ковда | -//- |  | 50,7 | 49,1 |
|  | - производительность станции очистки воды | -//- | - | - | 49,1 |
|  | ст. Пояконда | -//- |  | 70,4 | 67,3 |
|  | - производительность станции очистки воды | -//- | - | - | 67,3 |
|  | н.п. Лесозаводский | м3/сут |  | 385,6 | 373,1 |
|  | - производительность водозаборного узла | -//- |  |  | 373,1 |
|  | с. Ковда | -//- |  | 13,1 | 13,1 |
| VII. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1 | Общее поступление сточных вод | м3/сут |  |  |  |
|  | п.г.т. Зеленоборский | -//- | - | 3262,7 | 3141,9 |
| 2 | Производительность новых очистных сооружений | -//- | - | - | 3141,9 |
|  | - очистные сооружения дождевого стока | объект | - | - | 4 |
|  | - очистные сооружения СБО-4 | -//- |  |  | 1 |
|  | - насосная станция | -//- |  |  | 1 |
|  | с. Княжая Губа | м3/сут | - | 50,7 | 50,7 |
|  | - очистные сооружения СБО-3 | объект | - | - | 1 |
|  | ст. Ковда | м3/сут | - | 39,1 | 37,9 |
|  | ст. Пояконда | -//- | - | 54,3 | 51,9 |
|  | н.п. Лесозаводский | -//- | - | 297,5 | 287,9 |
|  | - очистные сооружения | объект | - | - | 1 |
|  | с. Ковда | м3/сут | - | 10,1 | 10,1 |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | - | - | - | - | - |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Расход газа, в том числе: | млн.м3/год | - | - | 12,636 |
| 2. | Индивидуально-бытовые нужды населения | млн.м3/год | - | - | 0,349 |
| 3. | Автономные источники тепла (АИТ) | млн.м3/год | - | - | 2,120 |
| 4. | Централизованные источники тепла (котельные) | млн.м3/год | - | - | 10,167 |
| X. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Источники электроснабжения: от ГЭС-11 через подстанцию 110/35/6 кВ ПС-42 | МВА | 6,3+10 | 6,3+10 | 6,3+10 |
| 2. | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт.час | 25254,2 | 27665 | 25300 |
| ХI. Информатизация и связь |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват ТВ и радиовещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| ХII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем бытовых отходов | .тыс.м3 /год | 10,3 | 12,8 | 13,2 |
| 2. | Полигоны ТБО | объект | 2 | рекультивация | строительство компактора |
| 3. | Кладбища | объект | 2 | расширение существующего |  |
| ХIII. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 1. | Общий объем сброса недостаточно очищенных сточных вод | тыс. м3/год | 492,0 | 295,2 | 0,0 |
| 2. | Создание зеленых насаждений общего пользования | га | 0 | 2,54 | 14,92 |
| ХIV. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Берегоукрепление | км | 0 | 0,8 | 1,6 |
| ХV. Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: | млн. руб. | - | 877,4 | - |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | 307,7 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | млн. руб. | - | 394,2 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | млн. руб. | - | 175,5 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб./ чел. | - | 126,1 | - |